國立臺南大學101學年度 數位學習科技學系碩士班 招生考試 計算機概論 試題卷

選擇題(每題4分，共100分)

- 下列說明何者正確？

(A) Android為Google公司設計之作業系統

(B) iPhone OS為蘋果手機的APP程式

(C)Windows phone為微軟新一代的個人電腦作業系統

(D) Symbian S90為Sony手機作業系統。

- 下列IC晶片何者容量最大？

(A) SSI

(B) MSI

(C) GSI

(D) LSI。

- 下列說明何者錯誤？

(A) Alan Mathison Turing 被稱為電腦理論之父

(B) John von Neumann被稱為電腦架構之父

(C) John Vicent Atanasoff被稱為電腦實作之父

(D) John Rosen被稱為電腦創意之父。

- 下列說明何者錯誤？

(A) 1KB = 210 B

(B) 1MB = 220 B

(C) 1GB = 230 B

(D) 1TB = 250 B。

- 二進位數1101110010111010不等於下列何數？

(A) DCBA16

(B) 1562728

(C) 313023224

(D) 5640710。

- 80x86執行8位元相加，下列何者計算結果將使溢位旗標(overflow flag)被設為1？

(A) 48H + 32H

(B) 5FH + FFH

(C) 6BH + BAH

(D) 7A + 66H。(H表示16進位)

- 下列對隨機存取記憶體RAM描述，何者錯誤？

(A) SRAM 需要充電，DRAM不需要

(B) SRAM成本較DRAM高

(C) SRAM速度較DRAM快

(D) SRAM價格較DRAM高。

- 下列對多執行緒(Multi-threading) 說明，何者錯誤？

(A)單核心CPU無法執行多執行緒

(B)多核心CPU，每一個核心都可以執行一個執行緒

(C)多顆單核心CPU，每一顆CPU都可以執行一個執行緒，故作業系統只需要分派執行緒給不同的CPU即可，並不需要切換

(D)使用多核心且支援超執行緒(Hyper threading)的單CPU，作業系統只需分派兩倍核心數的執行緒給CPU，當核心數不足時，CPU內部硬體會進行切換工作。

- 下列何者不是表示工作頻率(速度)單位？

(A) MIPS

(B) MFLOP

(C) TPS

(D) MEPS。

- 下列卡諾圖(Karnaugh Map) 之對應函數為何？

| YZ | ### WX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |

(A)X’Y’Z’ + XZ

(B)XYZ’ + WXZ

(C)X’Z’ + XY’

(D)XZ + X’Z’。(X’表示not X)

- 布林代數式 X’(Y + Y’) + XY’Z’ + XY’Z 可化簡為

(A) X’ + Z

(B) X’+ Y’

(C) X + Y’

(D) X + Z’。

- 下列對電路說明何者錯誤？

(A)組合電路的輸出只與輸入有關，與時間無關

(B)序向電路 (sequential circuit)的輸出則與時間有關

(C)正反器為一種序向電路，不需時脈即可達到穩定

(D)爲了使序向電路輸出穩定，會在輸入加入時脈與AND (或NAND)相連，控制同步。

- 下列對光碟片說明何者錯誤？

(A) DVD容量比VCD大

(B) DVD壓縮技術為 MPEG 1

(C) DVD+RW 為「多讀多寫」裝置

(D)藍光片容量比DVD大。

- 以下對於機器語言(Machine Language)的描述哪幾項正確?

(1) 亦稱低階語言。

(2) 指令是由0與1所組合而成。

(3) 程式撰寫容易。

(4) 程式可在各型電腦間共用。

(A) 1  (B)1, 2  (C)1, 2, 3  (D)1, 2, 3, 4  (E)以上皆非。

- 下列有關程式執行時，對載入程式(loader)之敘述，哪幾項錯誤 ?

(1)載入程式將執行程式載入作業系統所指定的主記憶體位置。

(2)在多元程式系統(Multiprogramming System)中，載入程式每次將執行程式載入到主記憶體的非固定位置。

(3)載入程式減少程式開發者使用與管理主記憶體的負擔。

(4)載入程式不屬於應用軟體。

(A) 1  (B)1, 2  (C)1, 2, 3  (D)1, 2, 3, 4  (E)以上皆非。

- 雲端運算架構下的作業系統，哪一種的功能設計最簡單？

(A)客戶端的作業系統 (B)私有雲計算中心的作業系統 (C)公有雲計算中心的作業系統 (D)一樣簡單。

- 下列有關多媒體檔案格式的敘述，那些敘述不正確？

(1) WAV是圖形資料的格式

(2) MIDI是視訊資料的格式

(3) MPEG是聲音資料的格式

(4) JPG是圖形資料的格式

(A) 1  (B)1, 2  (C)1, 2, 3  (D)1, 2, 3, 4  (E)以上皆非。

- 在多元程式(Multiprogramming)的作業系統中，若有4個程序(Process)抵達Ready Queue的時間和所需要CPU時間如下:

| 程序 | 抵達時間 | 所需CPU時間 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 0 | 8 |
| P2 | 1 | 3 |
| P3 | 2 | 9 |
| P4 | 3 | 5 |

試問用FCFS (First-Come-First-Serviced) 方法的平均等待時間為何?

(A) 10.25  (B)9.25  (C)8.25  (D)7.25  (E)以上皆非。

- 承接上題，試問用SJF (Shortest-Job-First)方法的平均等待時間為何?

(A) 10.25   (B)9.25   (C)8.25   (D)7.25  (E)以上皆非。

- 現今網際網路上的IPv4 與 Ipv6位址分別是由幾個位元所組成？

(A) 16, 32  (B)16, 64  (C)32, 64  (D)32, 128  (E)以上皆非

- 相對於OSI參考模型，下列敘述那些正確？

(1) TCP位於傳輸層(Transport)

(2) E-mail位於表現層(Presentation)

(3)路由器(router)位於傳輸層(Transport)

(4) IP位於資料鏈結層(Link)

(A) 1  (B)1, 2  (C)1, 2, 3  (D)1, 2, 3, 4  (E)以上皆非。

- Suppose the Functions A and B are defined respectively as follows:

| Function A(X, Y) YX+Y XB(Y,X,Y) |  | Function B(a,b,c) ab ; b(c-1) ; Return(b+c) ; |
| --- | --- | --- |

Also suppose that X and Y are the local variables. If X parameter is passed by value and Y parameter is passed by reference, what will be the values of X and Y when the following program segment is executed?

X 1; Y 2; A(Y, X); XX+Y

(A) 2,4  (B) 4,3  (C) 1,3  (D) 4,2  (E) None of the above

- In general, an algorithm in which of the following categories is considered more efficient?

(A) O(log n), (B) O(n2), (C)O(n log n), (D)O(n), (E) None of the above

- The nodes in which of the trees below will be printed in reverse alphabetical order by the following recursive procedure?

Function printTree (Tree) if (Tree is not empty) then (print the root node; apply the Function printTree to the left subtree of Tree; apply the Function printTree to the right subtree of Tree)

(A) 			 (B)			 (C)         (D) None of the above

- A section of a program that should be executed by at most one process at a time is called a

(A) Utility  (B) Privileged instruction  (C) Critical region  (D) None of the above