中央警察大學101學年度碩士班入學考試試題

所  別：水上警察研究所

組  別：海洋科技組

科  目：自然科學概論

作答注意事項：

1.本試題共10題，共2頁。

2.不用抄題，可不按題目次序作答，但應書寫題號。

3.禁用鉛筆作答，違者不予計分。

一、商船輪機員分別在船舶靠港和錨泊時，其當值有何差異性？(10分)

二、請說明什麼是雙天體情境計算的方法。(10分)

三、一般商船在主機定速後，非緊要情況之下通常不隨意操縱主機大幅度改變轉速，而以改變航向以求得避讓。請問在那些條件之下允許此單用轉向以避免緊迫局面？(10分)

四、請繪圖說明巡防艦上機艙內的六大項機具設備及其主要功能。(10分)

五、在一般商船貨物裝卸作業中，大副必須特別注意的主要裝載計算(Loading Calculations)項目及其細節等，請試說明之。(10分)

六、試說明臺灣週遭北南東西海域的各別海洋地理及水文環境等特徵，及其對海巡艦艇航海所需注意事項為何？(10分)

七、試述「渦輪增壓器（Turbocharger）」之工作原理及其功用。為何多數船用引擎在渦輪增壓器與進氣歧管間需裝設「中間冷卻器（intercooler）」？(10分)

八、試述柴油引擎（Diesel Engine）與汽油引擎（Gasoline Engine）在其運轉循環（cycle of operation）中主要之不同處。「在同一段時間內，二行程引擎產生的動力行程數目是四行程引擎的兩倍，因此二行程引擎較四行程引擎更有效率」，此敘述是否正確？為什麼？(10分)

九、當颱風在臺灣附近時，常會引發湧浪(swell)往海岸傳遞。請問當湧浪由深海至淺海最後到海岸的過程中，波浪的哪些性質會產生改變？如何改變？又有哪些特性不會改變？(10分)

十、何謂Boussinesq approximation? 其重要性何在？(10分)