一、選擇題(每題4分，共40分)

- 湖泊、水庫優養化之主要原因為下列何種物質排入所造成?  (1)H2S (2)N、P (3)Fe (4)CO32-。

- 垃圾經完全燃燒後，垃圾中之水分及燃燒生成之水分皆為液態時之總發熱量稱為  (1)低位發熱量 (2)高位發熱量 (3)淨發熱量 (4)以上皆非。

- 「毒性特性溶出程序」簡稱  (1)TLPC (2)TCPL (3)TLCP (4)TCLP。

- 下列何者為引起光化學煙霧之前驅物質?  (1)NO2 (2)SOx (3)PM (4)O3。

- 下列何者為噪音之單位?  (1)dA (2)dB (3)dAB (4)dC。

- 等能量規則是指其時量平均音量等於均能音量又稱  (1)三分貝規則 (2)五分貝規則 (3)七分貝規則 (4)九分貝規則。

- 動物實驗中，能致使實驗動物產生50%比例之死亡所需之化學劑量謂之  (1)LC50 (2)DL50 (3)LD50 (4)TLV50。

- 下列何者屬於持久性有機污染物? (1)Hg (2)Cr+6 (3)PAN (4)PCDDs。

- 下列何者為鈉吸收比? (1)NAR (2)SRA (3)NRA (4)SAR。

- 下列有關土壤污染特性之敘述何者正確?  (1)土壤污染後復原容易 (2)污染物在土壤中之移動速度快 (3)污染物在土壤中易產生濃縮累積作用 (4)土壤污染物不會對作物產生影響。

二、請說明檢測生化需氧量需要之反應時間為5天主要理由為何? 一般水中生化需氧量及化學需氧量何者測值較高? 請說明原因。 (10分)

三、若水中乙醇(C2H5OH)濃度為1000 mg/L，試求此水體乙醇之總需氧量與總有機碳之比值。 (10分)

四、已知I為降雨強度(mm/hr)、A為排水面積(ha)、C為逕流係數、Q為雨水逕流量(m3/sec)，

(1) 試導出Q與I、A及C之關係式 (5分)；(2) 在一排水面積為20 ha之區域，若以一定降雨強度I連續降雨25 min，逕流係數為0.8，流入時間為10 min，請繪出在流下時間為20 min處之雨水逕流量(m3/sec)與時間(min)之變化圖。 (10分)

五、環保署為鼓勵公民營機構興建營運一般事業廢棄物最終處置場設置，主辦機關得採用BOT及BOD二種模式興建營運垃圾焚化廠；請說明BOT及BOD兩模式之全名及意義。 (10分)

六、若某150 c.c.機車惰轉時測定其排氣溫度為77℃，其排氣之CO及HC濃度分別為3.6%及1200 ppm，(1) 試問此機車惰轉排氣之CO及HC濃度是否符合目前排放標準? 請說明理由 (5分)；(2) 試分別以ppm、mg/Nm3及mg/m3表示此機車排氣CO濃度。 (10分)