一、測驗題(每題2分，請將答案填於答案卷，否則不計分。共計20分)

- 沖蝕深度在30 cm以下且不易察覺者，屬於何種沖蝕 (A)層狀(B)指狀(C)溝狀 (D)以上皆非。

- 下列何者不是道路水土保持之工作項目 (A)邊坡穩定(B)排水(C)造林(D)棄土。

- 下列敘述何者可影響土壤沖蝕(A)向陽坡易受水蝕(B)集水區面積大易沖蝕(C)背陽坡易受風蝕(D)台灣南部地區因西南季風盛行常會發生風蝕。

- 下列何者措施之構築順序不宜採由上而下 (A)植生帶於坡長10m以上者(B)山邊溝樁線(C)整築山邊溝(D)縱向排水溝。

- 下列何者不是土石流發生之三要件 (A)坡度(B)料源(C)逕流(D)地質。

- 集水區保育治理時，農地水土保持不宜以何種處理進行 (A)廣設安全排水系統(B)集中農地管理(C)輪作(D)條作。

- 下列何者不是集水區經營之目標 (A)維持水量(B)減洪(C)增加水量(D)改良水質。

- 下列何者不是崩坍地發生原因 (A)排水不足(B)開墾(C)地下水位過高(D)逕流集中。

- 坡地排水溝之最重要考量為(A)溝底舖面材料(B)排水斷面形狀(C)不沖刷及不淤積(D)減少逕流。

- 有關植生工程之敘述下列何者錯誤？(A)播種為主，栽植為輔(B)先以植生方法再以工程方法配合(C)因地制宜選擇適生植物(D)坡度35%以下，植物可自然侵入。

二、填寫水土保持專有名詞之英文 (每題2分，共計10分)

1.固床工

2.崩塌

3.降雨強度

4.植生復育

5.土壤質地

三、問答題

1.試舉出及簡易說明5種水土保持植物應具備特性？(10分)

2.泥岩地質之崩塌地，自其坡面頂端至坡腳間之高差20 m及坡降2:1，若考量經費及生態因素下，請嘗試規劃該崩塌地在沒有擋土牆設計時之治理方案？(20分)

3.石門水庫因嚴重淤積而無法於颱洪期間發揮功能，請以水土保持觀點說明有何治理方案？(20分)

4.試舉出5種進行水土保持研究時應蒐集之資料，並需說明其用途？(20分)